BEZPEČNOSTNÍ LIST

# Název materiálu a identifikace výrobce: Informace o výrobku

Obchodní název:	Ředidlo distančního laku, Ref. č. 383

Oblast použití:	Distanční lak ref.č. 0380, 0381, 0382

Výrobce/prodejce	INTERDENT d.o.o.

Adresa prodejce:	Opekarniška cesta 26, SI-3000, Celje

Adresa výrobce:	Dol 1, SI-3342, Gornji Grad

Telefon:	tel: +386 (0) 3 425-62-00	fax: +386 (0) 3 490-62-10

Nouzové volání:	+386 (0) 3 425-62-00

# Možné nebezpečné účinky:

## Klasifikace dle Směrnice EU 67/548/EHS nebo 1999/45/ES

Klasifikace:

F	Xi

Vysoce hořlavý	Zdraví škodlivý

Označení nebezpečí: F – vysoce hořlavý, Xi – škodlivý

Fyzikální/chemická rizika: Výrobek je vysoce hořlavý, neskladujte ho v blízkosti zdrojů zapálení.

Riziko pro člověka: Při kontaktu s kůží způsobuje vysoušení kůže. Dráždí oči a dýchací orgány. Prodloužená expozice může způsobit bolest hlavy, závratě, nevolnost a zvracení.

## Klasifikace dle Nařízení (ES) č. 1272/2008:

Označení:

Signální slovo: NEBEZPEČÍ

Standardní věty o nebezpečnosti (H věty):

H 225: Vysoce hořlavá kapalina a páry. H 319: Způsobuje vážné podráždění očí.

H 335: Může způsobit podráždění dýchacích cest.

EUH 066: Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. H 361: Podezření na poškození plodu v těle matky.

H 373: Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H 411: Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení (P věty): Prevence:

P 210: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P 264: Po manipulaci důkladně omyjte ruce.

Reakce:

P 305/351/338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Skladování:

P 403/233/235: Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Uchovávejte v chladu.

Odstraňování:

P 501: Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy.

# Složení, informace o složkách:

| Chemický název | Index číslo | Množství | Klasifikace dle | Klasifikace |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EC číslo CAS číslo | v % | Směrnice ES 1272/2008 | 67/548/EHS |

Etyl metyl keton

606-002-00-3

201-159-0

78-93-3

25-50	Třída/kategorie

nebezpečnosti: Hořl. kap.2 Dráždí oči 2

Toxic. STOT jedn. exp. 3 Věty o nebezpečnosti: H225

H319 H336

F: R11

Xi: R36-66-67 S2-9-16

Pentan-3-on	606-006-00-5

202-490-3

96-22-0

n-butyl acetát	607-025-00-1

204-658-1

123-86-4

25-50	Třída/kategorie

nebezpečnosti:

Hořl. kap.2

Toxic. STOT jedn. exp. 3 Toxic. STOT jedn. exp. 3 Věty o nebezpečnosti: H225

H335 H336

10-25	Třída/kategorie

nebezpečnosti:

Hořl. kap.3

Toxic. STOT jedn. exp. 3 Věty o nebezpečnosti: H226

H336

F:R11

Xi R37-66-67 S2-9-16-25-33

R10 R66-67 S2-25

# Pokyny pro první pomoc:

  - Popis postupu při první pomoci:

Zasažení očí: Přibližně 10–15 minut vyplachujte otevřené oko velkým množstvím vody. Vyhledejte lékařskou pomoc.

Zasažení kůže: Svlékněte kontaminovaný oděv. Postižené místo okamžitě omyjte velkým množstvím vody s mýdlem. Nastane-li reakce kůže, vyhledejte lékařskou pomoc.

Požití: Nejprve vypláchněte postiženému ústa velkým množstvím vody a poté mu dejte napít cca 100 ml vody. Nevyvolávejte zvracení. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Vdechnutí: Přesuňte postiženého z místa expozice na čerstvý vzduch. Z důvodů bezpečnosti vyhledejte lékařskou pomoc. Pokud postižený nedýchá nebo má potíže s dýcháním: umělé dýchání.

  - Nejdůležitější příznaky a účinky

Žádné informace.

# Opatření pro hašení požáru:

## Hasicí látky:

Vhodné hasicí látky: Pěna, prášek, oxid uhličitý.

Nevhodné hasicí látky: Proud vody.

## Zvláštní rizika způsobená látkou či směsí

Rizika způsobená látkami vzniklými jako produkty hoření: Hořením může vzniknout oxid uhelnatý.

Pokyny pro hasiče: Při vzniku velkého množství škodlivých plynů použijte dýchací přístroj.

# Opatření v případě náhodného úniku:

  - Opatření na ochranu osob:

Použijte ochranný oděv.

  - Opatření na ochranu životního prostředí:

Zabraňte šíření do okolí. Zbraňte úniku do vodního a odpadního systému. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení a elektrostatických výbojů.

Metody  pro  čištění:  Vylitou  kapalinu  vysušte  pískem  nebo  jiným  inertním  materiálem. Vyhazujte v uzavřené nádobě v souladu s bodem 13.

# Zacházení a skladování:

## Zacházení

Uchovávejte mimo dosah otevřeného ohně, jisker, zdrojů zapálení a elektrostatických výbojů. Nekuřte. V kapalném stavu je výrobek hořlavý. Zabraňte vdechování par. Páry jsou lehčí než vzduch a se vzduchem tvoří výbušnou směs.

## Skladování

Uchovávejte obal těsně uzavřený, při pokojové teplotě, na dobře větraném místě. Uchovávejte mimo   dosah   přímého   slunečního   záření   a  tepla.   Těsně  uzavřený  obal   uchovávejte v chladničce.

# Omezování expozice, osobní ochranné prostředky:

Technická opatření: Zajistěte dostatečné větrání.

Hygienická opatření: Během užívání přípravku nejezte, nepijte a nekuřte.

## Maximální povolená koncentrace na pracovišti:

Limit expozice, při kterém nemá materiál žádné účinky (DNEL):

Žádné informace.

# Vypočtená koncentrace, která nemá žádné účinky (PNEC):

Žádné informace.

  - Obsažené látky s limity expozice na pracovišti: Maximální povolená koncentrace na pracovišti Chemický název:	Etyl metyl keton

NPK 590 mg/m3 (dlouhodobá expozice)

NPK 885 mg/m3 (krátkodobá expozice)

Doporučení:	NPK 590 mg/m3

Chemický název:	Pentan-3-on

NPK 895 mg/m3 (krátkodobá expozice) NPK 716 mg/m3 (dlouhodobá expozice)

Chemický název:	n-butyl acetát

NPK 966 mg/m3 (krátkodobá expozice) NPK 724 mg/m3 (dlouhodobá expozice)

# Osobní ochranná opatření

Ochrana  dýchacích  cest:  Nevdechujte  páry  a  aerosoly.  Ve  špatně  větraných  prostorech použijte dýchací přístroj s ochranným filtrem A1.

Ochrana  rukou:  Použijte  ochranné  rukavice  odolné  vůči  rozpouštědlům  (z nitrilu  nebo butylové gumy).

Ochrana očí: Použijte ochranné brýle.

# Fyzikální a chemické vlastnosti:

  - Obecné informace:

Skupenství:	kapalina

Barva:	stříbrná, červená, zlatá…

Zápach:	aromatický

Bod varu:	79 °C

Bod tání:	-86 °C

Tlak páry při 20 °C:	105 mbar

Hustota při 20 °C	0,9 g/cm3

(H2O = 1)

Rozpustnost ve vodě:	nesmísitelný

pH:	neutrální

Bod vzplanutí:	-4 °C

Hořlavost:	370 °C

Dolní mez výbušnosti:	1,2 vol %

Horní mez výbušnosti:	11,5 vol %

Obsah rozpouštědla:	> 85 %

Obsah těkavých organických látek (VOC, ES)	85 %

# Stálost a reaktivita:

  - Látky, jimž je třeba se vyhnout: Uchovávejte mimo dosah otevřeného ohně a zdrojů zapálení. Nezahřívejte. Chraňte před přímým slunečním zářením a teplem.

  - Materiály, jimž je třeba se vyhnout: Uchovávejte mimo dosah: oxidačních látek, silných kyselin, zásad, hydroxidů alkalických kovů.

  - Tepelný rozklad: Žádné informace

  - Nebezpečné produkty rozkladu: Peroxid

Stálost: Při normálním tlaku pára.

# Toxikologické informace:

Výrobek dráždí dýchací orgány, oči a kůži. Prodloužená expozice může způsobit bolest hlavy, závratě, nevolnost a zvracení. V ojedinělých případech může způsobit neurotoxicitu.

Chemický název: Metyl etyl keton

Akutní toxicita:

Orální: LD 50 (krysa), 3300 mg/kg

Dermální: LD 50 (králík), 5000 mg/kg

Inhalační: LC 50 (myš), 50 mg/l

Další informace: Dráždí oči a kůži. Způsobuje vysoušení kůže.

Další varování: Dlouhodobá expozice může způsobit poškození jater. Vysoká koncentrace může způsobit závratě a únavu.

# Ekologické informace:

  - Ekologická toxicita:	Etyl metyl keton Vodní organismy	LC50 > 1000 mg/l

LC50 (ryba – Leuciscus idus, 96h): 4600 mg/l

LC50 (bakterie – Pseudomonas putida): 1150 mg/l

  - Mobilita v prostředí: Žádné informace

  - Stálost a rozložitelnost: Žádné informace

  - Bioakumulace: Žádné informace

Obecné informace: Lehce nebezpečný pro vodu. Zabraňte úniku do podzemní vody, vodního a odpadního systému.

# Pokyny pro odstraňování:

  - Metody odstraňování odpadu

Způsoby odstraňování: Dodržujte příslušné předpisy o nakládání s odpadem.

Odstraňování  materiálu:  Odstraňujte  materiál  odděleně.  Z důvodu  nebezpečí  znečištění odstraňujte jako průmyslový odpad nebo nebezpečný odpad (Ur. l. RS 84/98, 45/00 a 13/03). Odstraňování	znečištěných	obalů:	Odstraňujte	znečištěné	obaly   odděleně.	Z důvodu nebezpečí znečištění odstraňujte jako průmyslový odpad nebo nebezpečný odpad (Ur. l. RS 104/00, 12/02).

Kategorie odpadu: 16 03 05* Organický odpad obsahující nebezpečné látky.

# Informace pro přepravu:

Číslo OSN: 1993

# Pozemní přeprava:

Název látky pro přepravu: Vysoce hořlavá kapalina, n.d.n. (etyl metyl keton, dietyl keton)

Třída ADR/RID: 3 Klasifikační kód: F1 Obalová skupina: II Označení nebezpečnosti: 3

Identifikační číslo nebezpečnosti: 33

Omezené množství LQ: 1 l

Kód omezení vjezdu do tunelu: D/E

# Námořní přeprava:

Název látky pro přepravu: Hořlavá kapalina, n.d.n. (etyl metyl keton)

Třída IMDR: 3

Obalová skupina: II

Látka znečišťující moře: Ne

Označení EMS: F-E, S-E

# Letecká přeprava:

Název látky pro přepravu: Hořlavá kapalina, n.d.n. (etyl metyl keton)

Obalová skupina: II

Číslo OSN: 1993

Třída ICAO/IATA: 3

# Informace o předpisech:

  - Označení:

NEBEZPEČÍ

H 225: Vysoce hořlavá kapalina a páry. H 319: Způsobuje vážné podráždění očí.

H 335: Může způsobit podráždění dýchacích cest.

EUH 066: Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

P 210: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P 264: Po manipulaci důkladně omyjte ruce.

P 305/351/338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P 403/233/235: Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.

Uchovávejte v chladu.

P 501: Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy.

Nebezpečné látky, které musí být označeny na obalu:

Etyl metyl keton

  - Vyhodnocení chemické bezpečnosti

Žádné  údaje  o  vyhodnocení  chemické  bezpečnosti  pro  jednotlivé  složky  směsi  nejsou k dispozici.

# Další informace:

Informace v bezpečnostním listu jsou založeny na aktuálních znalostech o výrobku. Mají sloužit jako pokyny k bezpečnému užívání, zacházení, odstraňování, skladování a přepravě, neslouží jako záruka či podrobný návod. Informace se týkají pouze daného výrobku a nemusí platit při použití s jiným materiálem či při jiném než popsaném užívání.

Zdroje:	Bezpečnostní listy od výrobce látek obsažených v přípravku Ur. l RS 36/99, 45/00, 104/00, 101/02, 9/03, 65/03

Martindale: The Extra Pharmacopoeia, 13. vydání

Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí ADR 2003

R věty:

R 11: Vysoce hořlavý. R 36: Dráždí oči.

R 66: Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. R67: Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.