Bezpečnostní list

- Identifikace materiálu/obchodní značka

Obchodní název :	DISTANČNÍ LAK

Výrobce/prodejce:	INTERDENT d.o.o.

Opekarniška 26

SI-3000 Celje

Telefon/Fax :		+386(0) 425-62-00, +368(0) 425-62-10

Informace v případě nebezpečí :	+386(0) 425-62-00

- Složení materiálu

| ### Chemický název | ### Číslo INDEX ### Číslo EC ### Číslo CAS | ### % | ### SYMBOL | ### R věty |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ethyl acetat | 607-022-00-5 205-500-4 141-78-6 | 20-80 | F, Xi | R:11-36-66-67 S:(2-)16-26-33 |
| Toluen | 601-021-00-3 203-625-9 108-88-3 | 15-40 | F, Xn | R:11-20 S:(2)-16-25-29-33 |

- Identifikace rizik

Fyzikální/chemická rizika:		lehce vznětlivý

Rizika pro lidské zdraví:		zdraví škodlivý

- První pomoc

Kožní kontakt:		Odstraňte kontaminované oblečení. Omyjte mýdlovou vodou.

Vdechnutí:		Postiženého nechte nadýchat čerstvého vzduchu a uvolněte mu těsné 			oblečení. Vyhledejte lékařskou pomoc.

Oční kontakt:		Neprodleně vymyjte dostatkem vody s široce roztaženými očními víčky 			nejméně po dobu 15 minut. Vyhledejte lékaře pokud potíže přetrvají.

Spolknutí:		Nevyvolávejte zvracení. Vypláchněte ústa vodou a vypijte 100ml vody  			s živočišným uhlím. Vyhledejte lékařskou pomoc.

- Protipožární opatření

Vhodné hasicí prostředky:	pěna, oxid uhličitý, práškový hasicí přístroj

Nevhodné hasicí prostředky:	Nehaste vodou.

- Bezpečnostní opatření

Osobní bezpečnost:		Ujistěte se, že je prostor dobře větrán. Noste ochranné oblečení..

Bezpečnost  prostředí:	Přípravek se nesmí dostat do kanalizace.

Čištění:			Čistěte savým materiálem. Skladujte v souladu s lokálním 					zákonem o odpadu.

- Manipulace a skladování

Informace pro bezpečnou manipulaci: Zajistěte dostatečnou ventilaci na pracovišti. Pára je 				těžší než vzduch a spolu s ním tvoří výbušnou směs. Uchovejte 				v dostatečné vzdálenosti od zdrojů požáru a elektrostatických 				výbojů.

Skladování:			V chladné dobře větrané místnosti v originálních obalech..

- Kontrola expozice, osobní bezpečnost

Hygienická opatření:		Umyjte si ruce po každé práci. Při používání nejezte, nepijte ani 				nekuřte.

Technické vybavení:		Zajistěte dostatečnou ventilaci na pracovišti.

OEL expoziční limit:

Ethyl acetat:			OEM 94 – 1400mg/m3

Toluen:			OEM 950 mg/m3 ; 200mL/m3

Obecná bezpečnostní opatření

Ochrana dýchací soustavy:	Při dostatečné ventilaci dýchací přistroj není nutný. Při vyšší 				koncentraci pracujte s dýchacím přístrojem s filtrem A.

Ochrana kůže a těla:		Noste vhodné ochranné oblečení.

Ochrana očí:			Noste ochranné brýle.

Ochrana rukou:		Noste vhodné rukavice.

- Fyzikální a chemické informace

Skupenství:			kapalina

Barva:				stříbrná

Zápach:			aromatický

Bod varu: 			77°C

Bod tání:			- 83 °C

Tlak páry při 20°C:		50 mbar

Objemová hmotnost při 20°C:0,93 g/mL

Rozpustnost ve vodě		částečně rozpustný

Teplota vznícení:		430 °C

Limity exploze: 		dolní hranice: 2,1 Vol %

horní hranice: 11,5 Vol %

- Stabilita a reaktivita

Nebezpečné produkty rozkladu: Nejsou známy při správném zacházení

- Toxikologické informace

Vdechnutí:		Ve vyšší koncentraci má dráždivé a návykové účinky.

Kožní kontakt:		Při delším nebo opakovaném styku vysušuje kůži a může vyvolat 				dermatitidu.

Spolknutí:		Nevolnost a zvracení. Je nebezpečné jej nasát do plic.

- Ekologické informace

Přípravek se nesmí dostat do kanalizace. Může mít negativní účinky na vodní organismy (ryby).

- Likvidace

Likvidujte v souladu s pravidly o likvidaci odpadu.

- Informace o přepravě výrobku

### Pozemní/Železniční doprava:

## UN číslo:				1173

ADR / RID třída:			3

Klasifikační kód:			F1

Balicí skupina:			II

Identifikační číslo rizik:		33

Řádný přepravní název:			Ethyl acetat

Mořská doprava:

IMDG třída:				3.2

### Letecká doprava

ICAO / IATA třída:			3

- Právní předpisy

Symboly:

F						Xn

Vysoce hořlavý				Zdraví škodlivý

R-věty:	R11:Vysoce hořlavý

R20: Zdraví škodlivý při vdechování

S-věty:		S2: Uchovávejte z dosahu dětí

S16: Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření

S25: Zamezte styku s očima

S26:Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte 			lékařskou pomoc

S29:Nevylévejte do kanalizace

S33: Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny

- Další informace vztahující se k výrobku

Informace v bezpečnostním listu jsou založeny na aktuálních znalostech o výrobku. Výrobce neručí za žádné nepředpokládané speciální vlastnosti či reakce výrobku, bezpečnostní list nepředstavuje právně platný závazkový vztah.