Bezpečnostní list

- Identifikace materiálu/obchodní značka

Obchodní název :		INTERACRYL COLD

Výrobce/prodejce:		INTERDENT d.o.o.

Opekarniška 26

SI-3000 Celje

Telefon/Fax :				+386(0) 425-62-00, +368(0) 425-62-10

Informace v případě nebezpečí :	+386(0) 425-62-00

- Složení materiálu

Informace o nebezpečných přísadách

| ### Chemický název | ### CAS Nr. ### Číslo- EC ### Číslo INDEX | ### % | ### Symbol | ### R – věty ### S - věty |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Methyl-methacrylát | 80-62-6 201-297-1 607-035-00-6 | >94 | F,Xi | R11-36/37/38-43 S(2-)9-16-29-33 |
| Crosslinker | 97-90-5 202-617-2 607-114-00-5 | <5 | Xi | R36/37 S(2-)24-37 |
| Accelerator | 99-97-8 202-805-4 612-056-00-9 | <1 | T | R23/24/25-33-52/53 S(1/2-)28-36/37-45-61 |

- Identifikace rizik

Fyzikální/chemická rizika:		lehce vznětlivý

Rizika pro lidské zdraví:		Může způsobit podráždění při styku s pokožkou

Rizika pro životní prostředí:		Nejsou známy skutečnosti, že by materiál škodil 						životnímu prostředí.

- První pomoc

Účinky a projevy

Vdechnutí:		Při podráždění dýchacího systému může způsobit obtížnější 				dýchání, kašel, nevolnost, bolest v krku. Delší nebo opakované 				vystavení většího množství může způsobit poškození plic (otok).

Spolknutí:		Podráždění úst, krku a jícnu. Spolknutí může vyvolat bolest 				v krku, nevolnost a puchýřky. Delší nebo opakované vystavení může 			způsobit bezvědomí nebo koma.

Kožní kontakt:		Při podráždění pokožky může způsobit zarudnutí, svědění a 				bolestivost. Delší nebo opakovaný styk s pokožkou může vést 				k pocení, horečce, bolesti. U přecitlivělých osob může i velice 				malé množství vyvolat alergické reakce.

Oční kontakt:		Dráždí oči, kontakt může vyvolat zhoršené vidění, slzení, 					zarudnutí a bolest očí.

Opatření:

Vdechnutí:		Postiženému neprodleně umožněte přístup čerstvého vzduchu. Udržujte 			ho ve vzpřímené poloze. Pokud je dýchání ztížené, zvolte techniku 			dýchání z úst do úst. Pokud nedýchá vůbec, použijte dýchací přístroj. 			Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Spolknutí:		Nikdy nevkládejte nic bezvědomé osobě. Nevyvolávejte zvracení. 			Vymyjte ústa vodou. Přimějte postiženého pít dostatek vody a udržujte 			ho v klidu. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Kožní kontakt: 	Omývejte postižené místo dostatkem vody nejméně 15 minut. Odstraňte 			kontaminované oblečení. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Oční kontakt:		Neprodleně vymyjte dostatkem vody s široce roztaženými očními víčky 			nejméně po dobu 15 minut. Po počátečním výplachu, odstraňte 				kontaktní čočky a pokračujte ve vyplachování. Okamžitě vyhledejte 			lékařskou pomoc.

Ochrana poskytovatelů první pomoci:	Vyhněte se styku, použijte dostatečnou ochranu.

- Protipožární opatření

Vhodné hasicí prostředky:	suché chemické, hasiva tvořící film (AFFF), pěna, oxid uhličitý. 				V extrémních případech kdy dříve jmenované prostředky nejsou 				účinné, použijte halonový hasicí přístroj.

Nevhodné:			Nehaste vodou.

Zvláštní proti požární opatření:Haste oheň z dostatečné vzdálenosti. Ochlaďte nádoby 					vystavené ohni vodním sprejem.

Neobvyklá nebezpečí požáru/exploze:Pára je těžší než vzduch a pohybuje se při zemi s rizikem pozdějšího vznícení.

Nebezpečné látky uvolněné

při tepelném rozkladu:	Hoření může produkovat: oxid uhličitý, oxid uhelnatý.

Ochrana při hašení:		Hoření může vyprodukovat toxické a/nebo 	leptající páry/plyny. 				Použijte dýchací přistroj (s úplným pokrytím obličeje). Noste 				vhodné chránící oblečení.

- Bezpečnostní opatření

Osobní bezpečnost:		V případě většího rozlití, vykliďte místnost. Neprodleně 					kontaktujte bezpečnostní službu. Oblečte si vhodné ochranné 				oblečení, rukavice a ochranu očí/obličeje.

Bezpečnost  prostředí:	Zabraňte disperzi. Přípravek se nesmí dostat do kanalizace. 				V případě většího rozlití, okamžitě kontaktujte bezpečnostní 				službu.

Čištění:			Možné nebezpečí exploze. Udržujte v dostatečné vzdálenosti od 				možných podnětů vznícení. Utěsněte nádobku, pokud je to 				možné. Předejděte disperzi. Čistěte pouze pod dohledem 					odborníka. Skladujte materiál v těsnících nádobkách spolu 				s pískem nebo jiným nehořlavým materiálem.

- Manipulace a skladování

Informace pro bezpečnou manipulaci:	Pokud manipulujete s produktem, držte se 					doporučení z kapitoly 10. Vyhněte se vystavení světla. Použijte 				vhodnou ochranu (kapitola 8). Dbejte na preventivní opatření 				proti statickým výbojům. Držte v dostatečné vzdálenosti od 				otevřeného ohně, jisker či jiného zdroje vznícení. Chraňte 					elektronické vybavení proti vznícení.

Skladování:			Skladujte v ohnivzdorném prostředí. Při skladování produktu se 				držte doporučeními z kapitoly 10. Nutná ventilace při podlaze. 				Udržujte nádoby pevně zavřené.

Vhodné balné materiály:	Skladujte v označených nádobách.

- Kontrola expozice, osobní bezpečnost

Technická data:		V případě manipulace nad bodem vznícení, pracujte v uzavřené 				soustavě. Nepoužívejte stlačený vzduch při plnění, 						vyprazdňování či zacházení s výrobkem. Nutná přízemní 					ventilace, elektronika a osvětlení chráněné proti explozi, 					proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny, 				nepoužívat jiskřící nástroje.Nezahřívat.

Hygienická opatření:		Při používání nejezte, nepijte ani nekuřte. Pracujte v čistém 				prostředí.

OEL expoziční limit:

Chemický název:		methyl methacrylat TWA 100 mg/m3

Obecná bezpečnostní opatření

Ochrana dýchací soustavy:	Při dostatečné ventilaci či práci v uzavřené soustavě dýchací 				přistroj není nutný. Při možném kontaktu, použijte plynový 				filtr.

Ochrana kůže a těla:		Noste vhodné ochranné oblečení.

Ochrana rukou:		Noste vhodné rukavice (rukavice z izobutylenového kaučuku 				nebo neoprenové)

Ochrana očí:			Při manipulaci s dostatečným odvětráváním či v uzavřené 					soustavě, používejte ochranné brýle. Při možném kontaktu 				kombinujte ochranné brýle s dýchacím přístrojem.

- Fyzikální a chemické informace

Skupenství:			kapalina

Barva:				průhledná

Zápach:			charakteristický pro ester

Bod varu: 			100,3°C

Bod tání:			- 48 °C

Tlak páry při 20°C:		 47 mbar

Relativní hustota		0.94

Rozpustnost ve vodě (20°C)	15. 9 g/l

pH: 				neurčeno

Bod vznícení:			10°C

Teplota vznícení:		430 °C

Limity exploze: 		dolní hranice:	2.1 Vol %

horní hranice: 12.5 Vol %

Viskozita:			0.6mPa .s

- Stabilita a reaktivita

Stabilita:			Stabilní v běžných podmínkách. Při špatném zacházení: 					nebezpečí požáru, polymerizace (stabilní s hydrochinonem)

Tepelný rozklad / okolnosti, kterých je třeba se vyvarovat:	 Držte v dostatečné vzdálenosti od 				otevřeného ohně a zdrojů vznícení. Nezahřívejte. Chraňte před 				(sluneční) zářením a žárem.

Látky, se kterými nesmí přijít do styku:	oxidační činidla

Nebezpečné reakce:		nejsou známy

Nebezpečné produkty rozkladu:	nejsou známy

- Toxikologické informace

Mutagennost:			není mutagenní (podle testu Ames)

Akutní toxicita:

Hodnoty LD/LC50

Chemický název:		methyl-methacrylate

Ústa:		LD50 (krysa)	7872 mg /kg

Kůže:		LD50	(králík)>5000 mg /kg

Vdechnutí: 	LC50/4 h(krysa)78000 mg / m3

Chemický název:		crosslinker

Ústa:		LD50 (krysa)	3300 mg /kg

- Ekologické informace

V současné době nejsou známa žádná eko-toxikologická ustanovení (kromě informací ke složení materiálu v sekci 2)

Chemický název:		methyl-methacrylate

Ekologicky toxické:		LD 50 (ryba, 96 hodin) : 130 mg /l

LD 50 (Daphnia magna, 24 hodin) : 720 mg /l

- Likvidace

V souladu s pravidly o likvidaci odpadu.

Nepoužitý materiál:		Skladujte odděleně. Z důvodu nebezpečí znečištění, likvidujte 				jako průmyslový nebo nebezpečný odpad.

Znečištěné obaly:		Skladujte odděleně. Z důvodu nebezpečí znečištění, likvidujte 				jako průmyslový nebo nebezpečný odpad

- Informace o přepravě výrobku

Mezinárodní pravidla přepravy

UN číslo			1247

TREMCARD			30G30

Železniční doprava:

Řádný přepravní název	methyl methylacrylat, stabilizovaný

ADR/RID třída:		3

Balicí skupina			II

Identifikační číslo rizik:	339

Vnitrozemní lodní doprava:

Řádný přepravní název	methyl methylacrylat, stabilizovaný

ADNRtřída:			3

Mořská doprava:

Řádný přepravní název	methyl methylacrylat, stabilizovaný

IMDR třída			3.2

IMDG číslo stránky		3259

Balicí skupina			II

První pomoc:			330

Pohotovost:			3-07

Letecká doprava:

Řádný přepravní název	methyl methylacrylat, stabilizovaný

UN/ID číslo			1247

ITATA-DGR třída		3

- Právní předpisy

Symboly:

F						Xi

Hořlavý					Dráždivý

R-věty:	R11:Vysoce hořlavý

R 36/37/38: Dráždí oči a dýchací orgány a kůži

R 43: Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží

S-věty:		S9: Uchovávejte obal na dobře větraném místě

S16: Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření

S24: Zamezte styku s kůží

S29: Nevylévejte do kanalizace

S33: Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny

S37: Používejte vhodné ochranné rukavice

S46: Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo 			označení

- Další informace vztahující se k výrobku

Informace v bezpečnostním listu jsou založeny na aktuálních znalostech o výrobku. Výrobce neručí za žádné nepředpokládané speciální vlastnosti či reakce výrobku, bezpečnostní list nepředstavuje právně platný závazkový vztah.