BEZPEČNOSTNÍ LIST

BEGO	Bremer Goldschlägerei With. Herbst GmbH & Co.

Wilhelm – Herbst – Strasse 1		Tel. 0421-20280

D – 28359 Brémy		Fax. 0421-2028100

- Název výrobku/ přípravek a název společnosti

Informace o výrobku:

Obchodní jméno:			Isocera

Informace o výrobci:

Výrobce/distributor:	BEGO Bremer Goldschlägerei With. Herbst GmbH & Co.

Ulice/P.O.box:	Wilhelm-Herbst-Strasse 1

PSČ:			D-28359 Brémy

Země:			Německo

Tel:			0421-20280

Fax:			0421-2028100

Oddělení poskytující informace: Material Development

Pohotovostní tel.č.:	0421- 20280

- Složení výrobku

Chemická charakteristika jednotlivých součástí:

Popis	CAS číslo	EC číslo	EC Index číslo

1-propanol	71-23-8	200-746-9	603-003-00-0

Součást 	Symbol rizik	R opatření	Sumační vzorec

1-propanol	F, Xi	R 11-41-67	C3H8O

Chemická charakteristika výrobku:

Popis:	anionogenní detergent, rozpuštěný v 1-propanolu

Nebezpečné součásti:	1-propanol (n-propanol, 1-hydroxypropane, ethyl carbinol)

Součást	Koncentrace	Symbol rizik	R opatření

1-propanol	30-50%	 Xi	R 10-41-67

- Identifikace rizik

Popis rizik:

Identifikace nebezpečí:	hořlavý

Xi 	dráždivý

Speciální údaje o nebezpečí pro člověka a životní prostředí:

Hořlavý. Výrobek může způsobit vážně poškození očí. Výpary můžou působit ospalost a malátnost.

Zvláštní rizika:

Možné negativní účinky na člověka s těmito projevy:

Výpary mohou dráždit dýchací soustavu, oči a kůži. Vyhněte se kožnímu kontaktu a vdechování aerosolu nebo výparů.  Během manipulace noste vhodné ochranné oblečení, ochranné rukavice a ochranné brýle/ obličejový štít. Během vypařování se mohou tvořit výbušné a lehce vznítitelné směsi.

- První pomoc

Obecné informace:		Postiženého izolujte od nebezpečné oblasti a položte ho. 					Okamžitě odstraňte kontaminované oblečení. Postiženého 					položte do stabilizované polohy a chraňte proti podchlazení. 				V případě očního kontaktu, vymyjte důkladně vodou a volejte 				lékaře. V případě úrazu nebo nevolnosti okamžitě volejte lékaře 				(a pokud je to možné, ukažte mu tento bezpečnostní list). 					Lékařské vyšetřené je nezbytné pokud se objeví i jen nepatrné 				příznaky intoxikace. Příznaky intoxikace se projeví až po 					několika hodinách, proto je nutné lékařské pozorování 					minimálně 48 hodin.

Vdechnutí: 			Postiženého dopravte ke zdroji čerstvého vzduchu a vyhledejte 				lékaře. Zajistěte přísun čerstvého vzduch a pokud se objeví 				dechové obtíže, nechte postiženého nadýchat se kyslíku. Pokud 				se objeví riziko bezvědomí, umístěte a transportujte postiženého 				ve stabilizované poloze na boku. V případě selhání dýchání, 				položte postiženého na záda a poskytněte dýchaní z úst do nosu, 				pokud to není možné poskytněte dýchaní z úst do úst. Udržujte 				dýchací cesty volné. V případě zástavy srdce (nehmatatelný 				puls), zahajte okamžitě oživování. Zajistěte vitální funkce 					(funkce srdce a dýchání) jako první. Pokud bezvědomí přetrvá, 				nechte postiženého hluboce vdechnout Dexamethason-					21-isonicotinate - C28H32FNO6. (e.g. Auxiloson sprej).  					Zpočátku čtyři vstřiky a pak další dva každých 5 minut, dokud 				nebude první balení prázdné. Pak jeden vstřik každou hodinu.

Kožní kontakt: 		Odstraňte kontaminované oblečení, aniž byste se ho dotkli. 				Postižené části těla omývejte vodou 10 minut. Pokud je to 					možné, aplikujte polyetylen glykol (např. Lutrol, PEG 400), 				nechte několik minut působit a poté opláchněte dostatkem vody. 				Zajistěte lékařskou péči. Nepoužívejte alkohol, benzen nebo jiná 				rozpouštědla za žádných okolností. V případě rozsáhlých nebo 				přetrvávajících postižení, zajistěte lékařskou péči.

Oční kontakt:			Vyplachujte tekoucí vodou se široce rozevřenými víky 					minimálně po dobu 15 minut. Vymývejte z vnitřního koutku 				směrem k vnějšímu. Lehce obvažte. Vyhledejte lékaře.

Spolknutí:	 		Důkladně vymyjte ústa vodou. Přinuťte postiženého okamžitě 				vypít dostatek vody (minimálně 0,5 l) v malých doušcích 					(rozředění), pokud je při vědomí. Dejte postiženému živočišné 				uhlí (3 lžičky živočišného uhlí rozpuštěného ve vodě). 					Vypláchněte ústa vodou, vyplivněte tekutinu. Nevyvolávejte 				zvracení. Po spolknutí výrobku a následné zvracení a vdechnutí 				do plic, je možný výskyt chemického zápalu plic nebo zadušení. 				V případě samovolného zvracení držte nebo umístěte hlavu 				postiženého tak, aby jste zachovali dýchací cesty volné. Nikdy 				nepodávejte olej, ricinový olej, mléko nebo alkohol. Vyhledejte 				lékaře.

Informace pro lékaře:

Příznaky akutní intoxikace:

Výpary způsobují podráždění sliznic očí a dýchacího ústrojí. Hlavními příznaky jsou začervenání, slzení, blefarospasmus, zastřené vidění nebo slinění, pálení v ústech, nesnesitelné nucení ke kašli, nevolnost, retrostenální bolest. Při kontaktu sliznic s touto tekutinou se můžou objevit podráždění různé intenzity. Po vdechnutí nebo spolknutí se objevuje malátnost, bolest hlavy, nevolnost, zvracení. Ty můžou následně přejít k intoxikaci a paralyzaci centrálního nervového systému. Neprodleně po kontaktu nebo po několika okamžicích se může objevit ztráta reflexů, oslabení svalstva, zastřené vědomí, ztráta vitálních funkcí, hluboká narkóza a riziko centrální dýchací paralýzy.

Instrukce pro první pomoc

Při zasažení očí vyhledejte lékaře. Silně podrážděnou kůži nebo vystavenou dlouhému působení výrobku ošetřete polyetylenem glykolem 400, nechte působit 10 minut a po té opláchněte vodou. V případě intoxikace vdechnutím podejte jednu dávku glococorticoid parentálně ve formě aerosolu, pokud je postižený při vědomí. Pokud je postižený omámený, nebo se dusí, hlavní pozornost při této fázi intoxikace musí být věnována zachování oběhového a dýchacího systému poskytnutím dýchacího přístroje. V extrémních případech podejte centrálně působící lék alpha-sympathomimetic (např. Dopamin) nebo centrální analeptikum (Bemegrid/Pentetrazol/Methamphetamin). Po vnitřním požití, pokud je postižený ještě při vědomí, vyvolejte zvracení a poté podávejte živočišné uhlí po delší dobu. Ještě než se dostaví malátnost, vypláchněte žaludech pomocí endotracheální intubace, následně podejte živočišné uhlí a laxativa. V každé případě proveďte hemodialýzu nebo jinou intenzivní metodu eliminace toxinů Je nutné sledovat činnost jater a ledvin, rovnováhu kyselosti a zásaditosti stejně jako oběhového, dýchacího i centrálního nervového systému.

- Protipožární opatření

Vhodné hasicí prostředky: 	CO2, práškový hasicí přístroj, vodní sprej nebo pěna. 					Přizpůsobte prostředí protipožárním opatřením. Výpary 					likvidujte vodním sprejem. Větší plameny vodním sprejem 				nebo pěnou odolnou vůči alkoholům.

Nevhodné hasicí prostředky:	Plný proud vody.

Zvláštní rizika výrobku, produktů rozkladu a výparů:	Výrobek je hořlavý. Výpary 					vyvolávají malátnost, jsou těžší než vzduch a  drží se u země. 				Nebezpečné hořlavé plyny a výpary mohou způsobit požár. 				Okamžitě ochlaďte okolní nádoby vodním sprejem. V případě 				požáru se uvolňuje oxid uhelnatý a další látky.

Speciální protipožární oblečení:	Použijte vhodný dýchací přístroj, který je nezávislý na 				okolní vzduchu. Noste ochranné oblečení vhodné pro hašení a 				vyhněte se očnímu i kožnímu kontaktu. V nebezpečné zóně se 				zdržujte pouze ve vhodném odolném chemickém oblečení.

Další informace:		Se zvyšujícím se tlakem a teplotou vzrůstá nebezpečí ohně a 				exploze. Požární klasifikace B (tekutina nebo rozpustné látky). 				Pokud je to možné, udržujte nádoby mimo rizikovou zónu. 				Odstraňte zdroje požáru a vznícení. Dávejte pozor na zpětné 				vzplanutí. Zůstaňte na straně po větru. Používejte pouze 					nehořlavé a nejiskřivé vybavení. Pomocné vybavení musí být 				odolné proti rozpouštědlům. Zchlaďte ohrožené nádoby vodním 				sprejem. Výpary likviduje vodním sprejem. Zabraňte prosáknutí 				vody použité k hašení do vodních toků a podzemních vod.

.

- Bezpečnostní opatření

Osobní bezpečnost:		Vykliďte nebezpečnou zónu. Varujte pracující v této oblasti. Pro 				eliminaci nebezpečí, do nebezpečné zóny vstupujte ve vhodném 				ochranném vybavení (dýchací přístroj, bezpečnostní brýle, 				bezpečnostní rukavice). Nechráněné osoby nevpouštějte do 				nebezpečné oblasti. Je zde zvýšené riziko uklouznutí, pokud se 				výrobek rozlije nebo proteče. Udržujte v dostatečné vzdálenosti 				od otevřeného ohně, zdrojů tepla a dalších zdrojů, které by 				mohly způsobit vznícení.Zajistěte velmi dobré větrání. Vyhněte 				se přímému kontaktu se substancí. Nedotýkejte se výrobku 				rukama bez ochranných rukavic. Zabraňte kontaktu s kůží, 				očima a oblečením. Nevdechujte výpary/aerosol. Noste 					ochranné oblečení v souladu s oddílem 8 tohoto bezpečnostního 				listu.

Bezpečnost  prostředí:	Přípravek se nesmí dostat do půdy, kanalizace, vodních toků a 				podzemních vod. Pokud se do půdy a podzemních vod dostane 				větší množství výrobku, hrozí nebezpečí, že ohrozí zdroje pitné 				vody. Je třeba informovat úřady.

Čištění:			Noste ochranné rukavice. Používejte nejiskřivé nástroje. Roztok 				likvidujte absorbujícím materiálem (např. písek, jílovitým 					minerálem, křemelinou, vermikulitem) . Protékající nádoby, 				zbytky nebo kontaminovaný materiál v označených a 					zapečetěných nádobách. Rozřeďte výrobek velkým množstvím 				vody a umyjte. Mokré povrchy okamžitě omyjte dostatečným 				množstvím vody. Pokud je to nezbytné, znovu očistěte a 					dostatečně vyvětrejte prostor. Likvidujte v souladu se sekcí 13 				tohoto 	bezpečnostního listu.

- Manipulace a skladování

Informace pro bezpečnou manipulaci:  Udržujte nádoby pevně zapečetěné. Používejte pouze 				v dobře větraných prostorech. Vyhněte se očnímu a kožnímu 				kontaktu. Nevdechujte plyn, kouř, výpary,  aerosol.

.Manipulace-informace o požáru a nebezpečí exploze:

Výrobek je hořlavý. Směs výparů a vzduchu je výbušná. V 				oblast manipulace s výrobkem je možné riziko výbuchu. 					Udržujte v dostatečné vzdálenosti od zdrojů vznícení (např. 				elektrické vybavení, otevřený oheň, zdroje tepla a jiskření). 				Uhaste veškerý otevřený oheň, eliminujte zdroje vznícení, 					zabraňte tvoření jiskření. Při manipulaci s výrobkem nekuřte. 				Vyhněte se elektrostatickým výbojům, výrobek nerozprašujte 				pomocí spreje. Nevylévejte ho do kanalizace (nebezpečí 					exploze). Předejděte šíření výparů do dalších místností, které 				obsahují zdroje vznícení.

Skladování:			Skladujte v zamčeném prostoru. Nádoby uchovávejte pevně 				zapečetěné na chladném, suchém a dobře větraném místě. Pro 				práci s roztokem během manipulace použijte vhodný materiál: 				sklo, plast. Skladujte odděleně od velmi toxických , toxických, 				hořlavých a samovznítitelných a vysoce hořlavých 	substancí. 				Chraňte proti žáru a přímému slunečnímu záření. Nekuřte ve 				skladovacím prostoru. Vhodný materiál pro skladovací nádoby 				je odolný proti rozpouštědlům. Podlaha musí být pevná, bez spár 				a z nesavého materiálu. VCI skladovací třída: LGK 3 A – 					hořlavá tekutina.

- Kontrola expozice, osobní bezpečnost

Omezení expozice:		viz sekce 7, další opatření nejsou nutná

Obecná bezpečnostní opatření

Ochrana dýchací soustavy:	Pokud je s výrobkem zacházeno správně, není nutná. Nutná 				ochrana pokud se tvoří prach a vyšší koncentrace výrobku ve 				vzduchu.

Typ dýchacího přístroje: celková maska (DIN EN 136) nebo poloviční (DIN EN 140)

Ochranný filtr:		filtr třídy A (organické plyny), identifikační barva: hnědá

Ochrana kůže a těla:		Noste nehořlavé (samozhášecí), antistatické ochranné oblečení. ¨				Ochranné pomůcky vybírejte v závislosti na koncentraci a 					množství nebezpečné substance a dle vlastnosti pracovního 				prostředí. Dbejte na chemickou odolnost ochranných pomůcek.

Ochrana očí:			Pevně doléhající ochranné brýle s čočkami z bezpečnostního 				skla. Pokud hrozí kontakt očí s tekutinou, jsou nutné ochranné 				brýle s bezpečnostním obličejových štítem. Pokud se mohou 				vytvořit pro oči nebezpečné výpary nebo aerosol, je nejlepší oči 				chránit celkovou obličejovou maskou.

Ochrana rukou:		Noste vhodné rukavice odolné proti rozpouštědlům z nitrilové 				gumy (NBR, 0.35 mm), butylové gumy (butyl, 0.5 mm) nebo 				z fluorkaučuku (0.4 mm)  s nejméně 10 cm rukávy. Před 					použitím zkontroluje, jestli výrobek nikde neuniká. Zajistěte 				ochranu kůže. Předčistěte rukavice, dokud je máte na rukou, než 				si je sundáte, poté je skladujte na dobře ventilovaném místě. 				V případě opakovaného kontaktu, nepoužívejte 						polychloroprenové (CR, 0.5 mm) déle než 2 hodiny. Přírodní 				materiál rukavic jako kaučuk nebo přírodní latex a polyvinyl 				chlorid není vhodný. Látkové nebo kožené rukavice jsou zcela 				nevhodné.

Hygienická opatření:		Vyhněte se kontaktu s očima, kůží a oblečení. Nevdechujte 				plyny/výpary/aerosol. Odstraňte kontaminované nebo namočené  				oblečení. Uchovávejte v dostatečné vzdálenosti od jídla. Při 				používání nejezte, nepijte, nekuřte. Umyjte si ruce po každé 				práci i během pauz. Používejte preventivní pomůcky k ochraně 				kůže. Minimální standarty ochranných opatření naleznete TRGS 				500 (Technická pravidla pro nebezpečné sloučeniny).

- Fyzikální a chemické informace:

Vzhled:

Skupenství:			tekutina

Barva:				bez barvy

Zápach:			podobný anýzu

Důležité informace o bezpečnosti a ochraně zdraví a životního prostředí

výrobek:

Hodnota pH:			6-8% (1% vodní roztok)

Bod vznícení:			22°C

Bod varu:			100°C (101.3 kPa)

Tlak páry při 20°C:		< 1.33 hPa

Hustota při 20°C:		okolo 1 g/cm3

Rozpustnost ve vodě při 20°C:kompletně mísitelný

1-propanol:

Hodnota pH:			neutrální

Bod vznícení:			15°C

Možné tvoření výbušných směsí se vzduchem

Dolní hranice vznícení:	2.1%  na objem  (50 g/m3)

Horní hranice vznícení:	17.5% na objem  (440 g/m3)

Tlak páry:			19.3 hPa (20°C), 36 hPa (30°C), 112 hPa (50°C)

Relativní hustota páry:	2.08

Nasycenost páry:		48 g/m3 (20°C), 86 g/m3 (20°C), 251 g/m3 (50°C)

Hustota při 20°C:		0.8035 g/cm3

Rozpustnost ve vodě při 20°C:kompletně rozpustný

Dynamická viskozita při 20°C: 2.75 mPas

Teplota tání:	-126.2°C

Teplota varu:	97.2°C (101.3 kPa)

Teplota vznícení:	412°C

- Stabilita a reaktivita

Okolnosti, kterých je třeba se vyvarovat:	 Nevznikají žádné nebezpečné reakce při správné 				manipulaci a skladování. Výrobek je stabilní. Nezahřívat. 1-				propanol se rozkládá na propanol a vodík při zahřátí na teplotu 				230 °C při kontaktu s Cu, na propylen a vodu v oxidu 					hliníku při 250-260°C. Při 1150°C se vzniká C vodík, ethane, 				ethylene, ethine, propane, formaldehyde, propanol a oxid 					uhelnatý v platinové trubici.1-propanol silně reaguje 					s alkalickými kovy při pokojové teplotě za vzniku vodíku.					Nejprudší jsou reakce s etanolem a metanolem. Další silné 				reakce s oxidačními činiteli.

Látky, se kterými nesmí přijít do styku:	Alkalické kovy, silná oxidační činidla, kyselina 				chloristá, manganistan, peroxidy

Nebezpečné produkty rozkladu:	Nejsou známy při správním použití. Produkty rozkladu 				v případě požáru: propanol, propane, propylene, ethane, 					ethylene, ethine, formaldehyde, oxid uhelnatý a vodík (viz 				kapitola 5)

Další informace:		Výrobek je hořlavý. Je zde vysoké riziko požáru a/nebo vzniku 				hořlavých plynů nebo výparů spolu se vzduchem (výpary 					propanolu). Sloučeniny tvoří se vzduchem výbušné směsi.

- Toxikologické informace

Výrobek má dráždivý a škodlivý účinek na kůži, sliznice očí a dýchací systém a centrální nervový systém. Přecitlivělost nebo jiné subakutní či chronické účinky nejsou známy. Výpary a tekutina má zejména dráždivé účinky na zasaženém místě, ovšem může působit i lehce narkoticky. Toxicita je vyšší než u isopropanolu.

Akutní toxicita:

1-propanol

Ústa:				LDL0 (člověk):	5700 mg/kg

LD50 (krysa):		1870 mg/kg

LD50 (myš):		6800 mg/kg

LD50 (králík):		2825 mg/kg

Kůže:				LD50 (králík):		4000 mg/kg

Vdechnutí:			LD50 (krysa):		9.8 mg/l / 4 h

Primární dráždivé účinky:

1-propanol			Kůže, králík 		500 mg

Oči, králík		20 mg / 24 h

Zvláštní výsledky experimentů se zvířaty:

Styk s kůží, králík		lokální podráždění

Bakteriální mutagennost:	test Ames - negativní

Subakutní až chronická toxicita:

Opakovaný kožní kontakt může vést k dermatitidě.

Další toxikologické informace:

Vdechnutí:			Způsobuje podráždění po vdechnutí výparů nebo nezáměrného 				spolknutí. Závidí na množství, způsobuje podráždění sliznic, 				kašel, zhoršené dýchání, bolest hlavy, malátnost, ospalost, 					strnulost, pocit opilosti a bezvědomí. Poškození funkce jater a 				ledvin je vzácná.

Kožní kontakt:			Lehké podráždění.Má odmašťující účinek. Způsobuje hrubou a 				rozpraskanou kůži. Do těla se může dostat skrz kůži, poté má 				stejné symptomy jako vdechnutí par.

Oční kontakt:			Podráždění. Riziko vážného poškození očí. Výpary způsobují 				podráždění očí, pálení, zánět spojivek a poškození rohovky 				(tvoření vředů).

Spolknutí:			Rychlé rozpuštění. Bolest hlavy, malátnost, strnulost, 					bezvědomí, narkóza. Při spolknutí většího množství – paralýza 				dýchání, koma. Spolknutí má stejné symptomy jako vdechnutí 				výparů.

Resorpce:			Monovalentní alifatické alkoholy se eliminují různě rychle, 				primárně  oxidační degradací.

Poškození orgánů:		centrální nervový systém, játra

Další informace:		S výrobkem se musí zacházet se stejnou péčí jako při  zacházení 				s chemikáliemi.

- Ekologické informace

V současné době nejsou známa žádná eko-toxikologická ustanovení. Způsobuje pouze malou ztrátu biologického kyslíku. V zředěné formě je možná biologická rostlinná degradace. Výrobek může ohrozit pitnou vodu, pokud se větší množství dostane do půdy nebo vodních toků. Zabraňte tomu, aby se výrobek dostal do vodních toků, kanalizace nebo půdy!

Biologické účinky pro 1-propanol

Toxicita:

Ryba:		Pimephales promelas	LC50  = 4480 mg/l / 96 h

Dafnie:	Daphnia magna 	EC50 = 3642 mg/l / 48 h

Řasy:	 	Selenastrum capricorn. IC0  = 1150 mg/l / 48 h

Bakterie: 	oživený kal		EC50  > 1000 mg/l / 3 h

Photobacterium phosph. 	EC50 = 17700 mg/l / 5 min 										(Microtox test)

Provoci: 	Tetrahymen pyriformis 	EC50  = 4168 mg/l / 48 h

Další ekologické informace pro 1-propanol

Hypoxia:	teor. požadavek kyslíku:	ThOD = 2.4 g/g

chem. požadavek kyslíku:	COD = 2.23 g/g

biol. požadavek kyslíku: 	BOD5  = 73.0% of COD

Biologická odbouratelnost:

1-propanol je snadno biologicky odbouratelný (75% ve 20 dnech)

Chování v životním prostředí:

Hromadění v organismech se neočekává (malý bioakumulační potenciál)

Bioakumulace: 		log POW = 0.25 (experimental)

- Likvidace

Výrobek

Neexistují jednotná pravidla o likvidaci chemikálií pro členské státy Evropské unie. Producent odpadu musí rozlišovat mezi „odpadem pro recyklaci“ a „odpadem pro likvidaci“ a zacházet s ním podle definovaných pravidel s ohledem na charakteristiku materiálu a původu odpadu. Dále v souladu se zákonem o odpadu. Je doporučováno kontaktovat technické služby a informovat se o možnostech likvidace a recyklace.

Pravidla o likvidaci odpadu

Jelikož výrobek obsahuje nebezpečné součásti, je nutné speciální zacházení.

Skupina odpadu 07 01	Odpad z výroby, přípravy a manipulací a používání 					jednoduchých organických chemikálií.

Skupina odpadu 07 02	Odpad z výroby, přípravy a manipulací a používání 					umělé hmoty, syntetické gumy a syntetických vláken.

Skupina odpadu 07 02	Odpad z výroby, přípravy a manipulací a používání 					čistých a jinak nespecifikovaných chemikálií.

Skupina odpadu 1605		Plyny v tlakových nádobách a použité chemikálie.

klíč		popis odpadu

07 01 04*	ostatní organická rozpouštědla, mycí tekutiny

07 02 04*	ostatní organická rozpouštědla, mycí tekutiny

07 07 04*	ostatní organická rozpouštědla, mycí tekutiny

16 05 08*	použité organické chemikálie obsahující nebo se skládající z nebezpečných substancí

Balení

V souladu s místními zákony. Kontaminované obaly výrobkem vyžadující speciální zacházení.

klíč		popis odpadu

150110*	obaly, které obsahují zbytky nebezpečných substancí nebo jsou jimi 			kontaminovány.

Pokud není výslovně zakázáno, čisté nebo nekontaminované obaly mohou být recyklovány bez průkazných dokumentů.

- Informace o přepravě výrobku

Pozemní/Železniční doprava:

## UN číslo:					     1274

GGVSE třída:				3

Klasifikační kód:			F1

Balicí skupina:			II

Označení rizik:			3

Identifikační číslo rizik:		33

Řádný přepravní název:		n-PROPANOL (roztok)

Poznámka:				n-propanol je synonymum 1-propanolu

Vnitrozemská doprava (ADNI/ADNR):

UN číslo:				1274

Řádný přepravní název:		n-PROPANOL (roztok)

Třída:					3

Klasifikační kód:			F1

Balicí skupina:			II

Označení rizik:			3

Poznámka:				n-propanol je synonymum 1-propanolu

Mořská doprava (IMDG):

UN číslo:				1274

Řádný přepravní název:		n-PROPANOL (roztok)

Třída:					3

Balicí skupina:			II

EmS číslo:				3-06

znečisťující látka			ne

Identifikace rizik:			3

Poznámka:				n-propanol je synonymum 1-propanolu

### Letecká doprava

UN/ ID číslo:				1274

Řádný přepravní název:		n-PROPANOL (roztok)

Třída:					3

Balicí skupina:			II

Identifikace rizik:			hořlavá tekutina (RFL)

Poznámka:				n-propanol je synonymum 1-propanolu

Další informace:

Výrobek může být přepravován pouze pokud je správně zabalen a je řádně označeno, že se jedná o nebezpečnou substanci. Může být přepravován maximálně v nádobách o velikosti 0,5 l a celkem balení nesmí obsahovat víc než  2 l této substance.

- Právní předpisy

Výrobek byl zařazen do Směrnice o nebezpečných chemikáliích (EC Directive 67/548/EEC, Annex I) procedurou přípravy směrnic (EC Directive 1999/45/EEC). Rizikové součásti: 1-propanol (vysoce hořlavý F;dráždivý, Xi)

Symboly:	Xi 	dráždivý

R-věty:	R 10 	Hořlavý

R 41 	Nebezpečí vážného poškození očí

R 67	Vdechování par může způsobit ospalost a závratě

S-věty:		S 2 	Uchovávejte z dosahu dětí

S 7 	Uchovávejte obal těsně uzavřený

S 16 	Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření

S 24 	Zamezte styku s kůží

S 26 	Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte 			lékařskou pomoc

S 39	Používejte osobní ochranné prostředky pro oči a obličej

Malé množství:	Pokud balení obsahuje víc než 125ml, je potřeba jej opatřit příbalovým 			letákem, který bude obsahovat R a S věty.

- Další informace vztahující se k výrobku

Informace v bezpečnostním listu jsou založeny na aktuálních znalostech o výrobku. Výrobce neručí za žádné nepředpokládané speciální vlastnosti či reakce výrobku, bezpečnostní list nepředstavuje právně platný závazkový vztah.