VITA classical A1 – D4®

Návod k použití

Před použitím produktu si prosím přečtěte návod k použití.

Popis

Vzorníky odstínů VITA classical jsou rozděleny do následujících kategorií:

A1  A2  A3  A3.5  A4             B1  B2  B3  B4                  C1  C2  C3  C4                                          D2  D3  D4

červenohnědá                       červenožlutá                      šedá                                                  červenošedá

Postup

• Vzorník odstínů by měl být přiložen přímo k pacientovu zubu s pokrčenou paží (ve vzdálenosti cca 25–30 cm).

• Zvolte odstín porovnáním vzorků odstínů skupin

A–D s přirozeným zubem.

• Po každém stanovení odstínu vzorník odstínů dezinfikujte.

Čištění a dezinfekce

Pro hygienickou péči doporučujeme používat jemné dezinfekční spreje nebo dezinfekční ubrousky, které jsou běžně dostupné. Podle výrobce jsou tyto produkty účinné proti patogenům HIV a HBV a jsou k dostání ve většině zubních prodejen.

Pro správnou dezinfekci prosím dodržujte pokyny výrobce.

Důležité informace o bezpečnosti produktu

Používejte pouze mírné, neagresivní dezinfekční prostředky.

Čisticí prostředky obsahující následující složky nejsou vhodné:

Chlór nebo chlorované látky

Fenol nebo sloučeniny obsahující fenylfenol

Methylethylketon

Sterilizace

Celý vzorník odstínů lze v případě potřeby sterilizovat v autoklávu – až do teploty 132 °C / 270 °F.

Skladování

Chraňte vzorník odstínů před intenzivním slunečním zářením, abyste zabránili změnám materiálu

a zkreslení barvy. Po čištění a dezinfekci se ujistěte, že vzorník odstínů a všechny jeho součásti jsou zcela suché. Ujistěte se, že v dutinách nebo obtížně přístupných oblastech nezůstala žádná vlhkost.

V případě potřeby použijte vhodné metody sušení, abyste zajistili, že jsou nástroje před uložením zcela suché. Zbytková vlhkost může zhoršit funkčnost a zvýšit riziko mikrobiální kontaminace.

VITA BLEACH ODSTÍNY

S dalšími VITA Bleach odstíny můžete správně určit odstíny bělených zubů. Bělené odstíny 0M1, 0M2, 0M3 jsou odvozeny ze systému VITA 3D-Master. Pokud jste se rozhodli pro VITA Bleached Shades jako dodatečnou sadu, připevněte adaptér na levou stranu barevné šablony VITA classical A1–D4.