ASPHALINE B TABLETY

Návod k použití

Tablety ASPHALINE vytvářejí v uzavřeném kontejneru při kontaktu se vzdušnou vlhkostí antiseptickou formaldehydovou atmosféru. Proces vývinu formaldehydových par probíhá do 6 hodin. Předem sterilizované stomatologické nástroje mohou být tedy efektivně chráněny proti rekontaminaci.

Umístěte sterilní nástroje do dobře uzavíratelné nádoby a přidejte jednu tabletu ASPHALINE B. Doporučujeme používat Asphaline  nádoby č. 700, 701, 633 nebo endodontické č. 7.

Ujistěte se, že skladovací teplota neklesá pod 200C. Vlhkost vzduchu vyšší než 50% zvýší celkový efekt tablet. Před použitím nástrojů neotvírejte uzavřenou nádobu.

Tabletu vyměňte nejpozději po dvou týdnech.

Jestliže tablety používáte dle návodu, jsou vyloučena jakákoliv případná nebezpečí související s jejich používáním. Při manipulaci s tabletami doporučujeme používat ochranné brýle. Nevdechujte výpary. V případě nevolnosti zajistěte adekvátní větrání místnosti.. Tablety nepoužívejte při přecitlivělosti na některou ze složek.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Tablety smějí být používány pouze kvalifikovanými osobami.

Tablety obsahují: Paraformaldehyd, Thymol, Camphora, Excipiens

–