DRÁT KULATÝ V KOTOUČI TVRDÝ

Návod k použití

Kulatý sponový drát je vyroben z nerezavějícího materiálu a je určen pro ortodoncii a snímatelné náhrady. Dobře drží tvar a nepraská.

Pracovní postup:

- Na připravený sádrový model připevněte sponu vytvořenou z drátu a připevněte pomocí lepícího vosku.

- Poté naadaptujte bázi protézy z modelovacího vosku.

- Sponu do vosku připevněte tak, aby byla pevně ukotvena na požadovaném místě

- Do voskové báze umístěte zuby dle běžného postupu.

- Po vyplavení vosku, dbejte na to, aby drátěné spony zůstaly na svém původním místě.

- Rozmíchejte pryskyřici a umístěte jí do kyvety, polymerujte

- Po polymeraci protézu opracujete a vyleštěte. Při opracování dejte pozor na místa mezi drátěnými sponami a pryskyřicí, je důležité, aby se drát nepoškodil separačním diskem ani jiným brouskem

- Při leštění opět dávejte pozor, aby se tlakem leštícího kotouče spony neulomily.

Balení:

Dráty se vyrábějí v síle od 0,6 mm do 1,2 mm ve dvou délkách.

0,6			40m

0,7			30m

0,8			20m

0,9			10m

1,0			10m

1,1			10m

1,2			10m

Všechny síly se vyrábějí také v délce 3 m.

Výrobce: Interdent