# ERKOSKIN

## Návod k použití

Erkoskin je samotuhnoucí ochranný film pro téměř všechny materiály

• permanentně elastický, odolný proti kyselinám, stabilní, nepropustný a odstranitelný bezezbytků

• zasychá rychle, na sádrách cca. 5min., na ostatních materiálech cca. 10min.

• lahvičku Erkoskinu otvírejte pouze v okamžiku nanášení a po ukončení aplikace lahvičku těsně uzavřete a uchovávejte v chladu.

• nevdechujte

• při kontaktu se sliznicí nebo očima vapláchněte pod tekoucí vodou

• odpovídá BGA (Federální zdravotní úřad) norma č. XXI

Nanášení Erkoskinu jako držiče místa

- nanesení jedné vrstvy Etkoskinu vytvoří vrstvu cca. 0,2mm

- před formováním musí být Erkoskin dokonale ztuhlý – cca. 15min na sádře

Obr. 1) na sádru

Obr. 2) na kov

Obr. 3) na keramiku

Obrázky dole

Obr. 1) nanést

Obr. 2) opláchnout

Obr. 3) obrousit model

Obr. 4) stáhnout