Laboratorní kahan – bezpečnostní instrukce

# 1 Popis

Propanový kahan je určen k použití v dentální laboratoři a může být obsluhován pouze kvalifikovaným a vyškoleným personálem.

## 2 Instalace

Instalaci kahanu smí provádět pouze kvalifikovaná osoba, v souladu s předpisy DVGW.

- Zkontrolujte, zda typ plynu a přívodní tlak kahanu odpovídá parametrům vašeho plynového přívodu. Propanové Bunsenovy kahany mohou být používány pouze s regulátorem tlaku nastaveným na 50 mbar!

- Zkontrolujte, zda je přívodní hadice správně nasazena, dobře těsní a není nijak porušena.

- Vypněte přívod plynu na laboratorním stole.

- Po spuštění přívodu plynu kahan okamžitě zapalte!

- Pozor! Kahan zapalujte vždy zboku!

## 3 Upozornění

- Laboratorní kahan se nedá vypnout (viz Obsluha).

- Kahan smí být používán pouze pod neustálým dohledem.

- Po ukončení práce vypněte přívod plynu ke kahanu – pomocí uzavíracího ventilu nebo odstavením kahanu z plynové sítě).

- Při instalaci a provozu plynových zařízení v laboratořích a školicích střediscích dbejte na dodržování pracovní tabulky G621 v předpisech DVGW.

- Ucítíte-li silný zápach plynu, ihned uzavřete plynový ventil a proveďte bezpečnostní opatření.

- Vždy dodržujte bezpečnostní pokyny pro prevenci zranění a nehod vydané příslušným profesním sdružením!

- Další informace ohledně pravidel připojení a provozu kahanu můžete získat od svého místního dodavatele nebo od svého revizního technika plynových zařízení.

## 4 Další pokyny

- Kahan smí být používán pouze k určenému účelu.

- Kahan nesmí být nijak upravován.

- Kahan může opravovat pouze odpovědná vyškolená osoba.

- Kahan nesmí být používán při viditelném poškození.

## 5 Obsluha

Plamen kahanu můžete upravovat pomocí plynové páčky:

Černá kulička na páčce je dole – hoří pouze úsporný plamínek, malý neustálý plamen.

Červená kulička na páčce je dole – hoří úsporný plamínek a hlavní plamen, silný plamen pro krátkodobé použití, kahan musí stabilně stát.

Upozornění

Při volbě pozice musí být plynová páčka vždy v konečné poloze. Plynová páčka nesmí být nikdy rovně nebo v přechodné poloze. Je-li páčka v nesprávné poloze, přívod plynu do trubice není dostatečný pro udržení hlavního plamene na konci kahanu. Plamen se proto může zapálit už uvnitř trubice, která se pak může přehřát a poničit kahan.