# STAMMOPUR AG

## Návod k použití

Roztok připravený k použití pro běžné čištění nebo čištění v ultrazvukových čističkách.

Odstraňuje zbytky dentální sádry, alginátů, otiskovacích hmot a zatmelovacích hmot z dentálních nástrojů. Roztok lze rovněž použít pro čištění lehkých kovů.

Pro odstranění silně ulpívajících nečistot vyhřejte lázeň až na 60°C.

Po čištění důkladně omyjte čištěné předměty pod tekoucí vodou.

Některé otiskovací hmoty jsou pouze izolovány a je nutné je smýt silným proudem vody.

Při použití ultrazvukové čističky je doba čištění 3-10 min., bez ultrazvukové čističky 15-120 min.

Neponechávejte v dosahu dětí.