TICKOMED 1

Návod k použití

Univerzální čisticí roztok na nástroje

Lze použít i pro ultrazvukové čističky

Koncentrát, nezpůsobuje korozi

Použití:

K  čištění všech typů dentálních nástrojů, protéz, rotačních nástrojů apod. Lze použít i na lehké kovy.

Pro zvýšení čisticího účinku  v případě silného znečištění vyhřejte lázeň na 60o C. Po vyjmutí z roztoku omyjte pečlivě nástroje pod tekoucí vodou.

Dávkování:

-  pro použití v ultrazvukové čističce 3% roztok, doba čištění 2-10 minut

- pro použití bez ultrazvukové čističky 5% roztok

Složení:

5-15% cetionické tensidy, 5-15% non-ionické tensidy, do 5% fosfátů, komplexní činidla, protikorozivní přísady

Biologicky odbouratelné, lehce alkalické, pH 9,9 při 1%